Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI”

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0698.462500

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794

___________________________________________________________________________________

Istruzione operativa per L’UTILIZZO DI SCALE

Le scale sono utilizzate nella scuola per

poter prelevare oggetti da ripiani non altrimenti raggiungibili (nei limiti di salita sotto indicati)

appendere manifesti o tabelloni didattici nelle striscie di legno predisposte (nei limiti di slaita sotto indicati)

Il rischio che comporta l’utilizzo della scala consiste nella caduta e nei danni che questa può comportare.

Anche la caduta da piccole altezze può in determinate occasioni provocare la morte o gravi danni all’organismo.

ISTRUZIONI GENERALI

COSA E’ NECESSARIO FARE:

- LA SCALA DEVE ESSERE POGGIATA IN PIANO (SUL PAVIMENTO) E BEN APERTA

- LA SCALA DEVE ESSERE INTEGRA E CON I PIEDINI ANTISCIVOLO E LE CINGHIE/CATENELLE ANTIAPERTURA TESE E FISSATE AI MONTANTI

- SALIRE INDOSSANDO CALZATURE CON SUOLA IN GOMMA (EVITARE SANDALI E CIABATTE,  SCARPE CON SUOLA IN CUOIO, CALZATURE CON LACCI)

- L’USO DELLA SCALA DEVE SEMPRE COMPORTARE CHE UNA MANO DEVE ESSERE SEMPRE AGGRAPPATA ALLA SCALA

- UN’ALTRA PERSONA DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTE PER TENERE FERMA LA SCALA MENTRE IL COLLEGA LA UTILIZZA

- LA PERSONA A PIE’ SCALA DEVE ESSERE POSIZIONATA IN MODO DA EVITARE CHE EVENTUALI OGGETTI IN CADUTA DA SCAFFALI LE ROVININO ADOSSO

- PRIMA DELL’UTILIZZO DELLA SCALA DEVE ESSERE VERIFICATA L’INTEGRITÀ DELLA STESSA E IN PARTICOLARE DELLE PEDATE, DELLE STRISCE ANTISCIVOLO, DEI PIEDI SCALA IN GOMMA, DELLE CINGHIE/CATENE/DISPOSITIVI ANTIAPERTURA;

- SE CI SONO DUBBI SULLA STABILITA’ DELLA SCALA LA STESSA NON VA UTILIZZATA

- SALIRE, OPERARE E SCENDERE SULLA LINEA MEDIANA DELLA SCALA (TRA I MONTANTI CHE SOSTENGONO GLI SCALINI)

- TUTTI E DUE I PIEDI DELLA PERSONA CHE LA STA UTILIZZANDO DEVONO ESSERE APPOGGIATI SULLA SCALA (NON AD ESEMPIO APPOGGIARE UN PIEDE ALLO SCAFFALE)

COSA NON BISOGNA FARE IN NESSUN CASO:

- NON SI POSSONO SOLLEVARE PESI SULLA SCALA CHE SUPERINO 3 KG (e’ PREFERIBILE FARLI PASSARE DA UN COLLEGA POSTA AL PIEDE)

- NON SUPERARE IL QUARTO/QUINTO SCALINO IN SALITA (EVIDENZIATO CON NASTRO ADESIVO ROSSO)

- NON SI ESEGUONO LAVORI/ATTIVITA’ SULLE SCALE

- NON SALIRE IN PIU’ DI UNA PERSONA

- (LA SCALA SOPPORTA UN PESO, SALVO DIVERSE INDICAZIONI, DI  100 KG)

- NON SI USANO ELEMENTI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE IN DOTAZIONE

- NON SI USA LA SCALA IN PROSSIMITA’ DEL VUOTO SU BALLATOI VICINO AI DAVANZALI FINESTRE ANCHE SE DOTATI DI PARAPETTI

- NON SI USANO SEDIE AL POSTO DELLA SCALA

- NON SI SALE SUI TAVOLI PER NESSUN MOTIVO

- NON POGGIARE LA SCALA SU UN DISLIVELLO

- SPORGERSI LATERALMENTE (LA SCALA SBANDA E SI PRECIPITA)

- NON UTILIZZARE LA SCALA PER SALIRE IN LUOGHI COME PIANEROTTOLI, MENSOLE

- NON SORREGGERSI SULLA SCALA AGGRAPPANDOSI AD ELEMENTI ESTERNI COME UNO SCAFFALE (LA FORZA DI APPOGIO SPINGE LA SCALA IN SENSO OPPOSTO)

- NON UTILIZZARE DA PARTE DI DONNE IN MATERNITA’

- NON SALIRE SE NON CI SI SENTE DI FARLO O SI HANNO IMPEDIMENTI ANCHE TEMPORANEI COME GIRAMENTI DI TESTA O SI SOFFRE DI VERTIGINI

AVVERTENZE: MODI CORRETTI PER SOLLEVARE I CARICHI

| ISTRUZIONI DI SICUREZZA # PER L’UTILIZZO DI SCALE PORTATILI A LIBRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Altezza massima consentita m 5,00 (DPR 54/55 Art. 21) |  | Portata massima compresa una persona kg 100 |
|  | Non sostare mai sull’ultimo piolo |  | Dispositivi antiapertura ben tesi ed inseriti |
|  | Questo elemento va usato solo come scala di appoggio |  | Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala aggrappandosi alternativamente con le mani ai pioli |
|  | Controllare periodicamente le condizioni della scala e provvedere ad una corretta manutenzione con idonei ricambi |  |  |

LA SCALA A LIBRO

(ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA ISPESL PER L’UTILIZZO DELLE SCALE)

I NOMI DEI COMPONENTI LA SCALA

COSA NON FARE

COSA NON FARE

USO CORRETTO